Типовая схема подключения

одноканальных модулей питания серий МС10_ и МС10_-40С

FU1 – предохранитель = 1 А;

Rн – нагрузка;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечание:

Соответствие модулей ТУ 6589-021-40039437-06 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Сн, мкФ | Типономинал модуля | Сн, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МС10А, МС10А-40С, МС10-003 | 4000 | МС10Г, МС10Г-40С | 500 |
| МС10Б, МС10Б-40С | 3500 | МС10Е, МС10Е-40С | 500 |
| МС10Д, МС10Д-40С, МС10-001 | 2500 | МС10Н, МС10Н-40С | 500 |
| МС10И, МС10И-40С | 2500 | МС10У | 200 |
| МС10В, МС10В-40С | 1000 | МС10Ю | 100 |
| МС10С, МС10С-40С | 1000 |  |  |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.