Типовые схемы подключения одноканальных модулей питания МПА(В,Е)10

Где: 	PU – источник питания;

SA – любой механический или электрический контакт; Iвыкл ≤ 1,3 мА, при Uост = 0,4 В;

FU1 – предохранитель, рабочий ток указан в таблице 1;

VD1 – ограничительный диод, тип указан в таблице 1;

С1 – керамический конденсатор. Емкость конденсатора указана в таблице 1. Устанавливать рядом с входом модуля, если последовательная индуктивность соединения с источником превышает 1 мкГ.

Таблица 1

| Тип модуля | FU1, А | VD1 | С1, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МПА10.. | 3,0 | P6KE24A | 50 В – 4,7 мкФ |
| МПВ10.. | 2,0 | P6KE39A | 50 В – 4,7 мкФ |
| МПЕ10.. | 1,0 | P6KE75A | 100 В – 2,2 мкФ |

Примечание – Допускается использовать схему включения без элементов FU1 и VD1. Работоспособность модуля и гарантии сохраняются. Однако при отсутствие FU1 и VD1 возможен выход из строя модуля при превышении максимального входного напряжения.

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Rн – нагрузка;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 2.

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ 6589-013-40039437-99 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленной в ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 Для увеличения выходного напряжения вывод «Рег.» соединить с выводом « Uвых», для уменьшения – с выводом «+ Uвых»

3 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки, выводы «Выкл.» и «Рег.» оставить незадействованными.

Таблица 2

| Типономинал модуля | Максимально допустимая Сн, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МПВ10-3,3; МПВ10А; МПВ10Б; МПВ10-003; МПВ10-004; |  |
| МПВ10-005; МПВ10-007; МПВ10-009 | 4000 |
| МПЕ10-3,3; МПЕ10А; МПЕ10Б; МПЕ10-001; МПЕ10-002 |  |
| МПА10-3,3; МПА10А; МПА10Б | 1000 |
| МПА10Д; МПА10И; МПА10В; МПА10С |  |
| МПВ10Д; МПВ10И; МПВ10В; МПВ10С; МПВ10-002; МПВ10-006 | 470 |
| МПЕ10Д; МПЕ10И; МПЕ10В; МПЕ10С |  |
| МПА10Г; МПА10Е; МПА10Н |  |
| МПВ10Г; МПВ10Е; МПВ10Н; МПВ10-010 | 300 |
| МПЕ10Г; МПЕ10Е; МПЕ10Н; МПЕ10-003 |  |
| МПА10З; МПВ10З; МПЕ10З | 200 |
| МПВ10-001; МПЕ10У | 100 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.