Типовая схема включения

модулей питания серий МПК25, МПТ25

Где:	PU1 – источник питания постоянного тока:

230 – 370 В – для МПК25;

75 – 150 В – для МПТ25;

SA – любой механический или электрический контакт; Iвыкл < 0,1 мА, Uост  0,5 В; установившийся ток ключа Iвыкл.уст. 20 мкА;

Rн – нагрузка;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Модули следует подключать к источнику (PU), имеющему низкий выходной импеданс по переменному току. Высокий импеданс индуктивного типа может повлиять на устойчивость работы модуля. Если последовательная индуктивность источника превышает 2 мкГн, в непосредственной близости от входа модуля (не более 40 мм) следует установить электрический конденсатор 47 мкФ (с последовательным эквивалентным сопротивлением не более 0,7 Ом на частоте 100 кГц).

2 Соответствие модулей ТУ 6589-035-40039437-10 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

3 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки, выводы «Выкл» и «Рег.» оставить незадействованным.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая емкость нагрузки, Сн, мкФ | Типономинал модуля | Максимально допустимая емкость нагрузки, Сн, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| МПК25-3,3 | 5000 | МПТ25-3,3 | 5000 |
| МПК25А | 5000 | МПТ25А | 5000 |
| МПК25Б | 900 | МПТ25Б | 900 |
| МПК25Д | 400 | МПТ25Д | 400 |
| МПК25И | 400 | МПТ25И | 400 |
| МПК25В | 300 | МПТ25В | 300 |
| МПК25С | 300 | МПТ25С | 300 |
| МПК25Г | 200 | МПТ25Г | 200 |
| МПК25Е | 100 | МПТ25Е | 100 |
| МПК25Н | 100 | МПТ25Н | 100 |
| МПК25З | 100 | МПТ25З | 100 |
| МПК25-001 | 100 | МПТ25-001 | 100 |
| МПК25-002 | 5000 | МПТ25-002 | 5000 |
| МПК25-003 | 300 |  |  |
| МПК25-004 | 300 |  |  |
| МПК25-005 | 100 |  |  |
| МПК25-006 | 100 |  |  |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.

Схема  включения  модулей питания серии МПК25

при питании от источника напряжением  220 В, 50 Гц

Где:	Дроссель:		L1 – W1=W2= по 350 витков 0,16 мм; Ш5х5, М2000НМС;

Диоды:		VD1…VD4 – КД226Е;

Резистор:		R1 – C5-5-1-15 Ом;

Конденсаторы:	С1 – К73-16-400В-0,22 мкФ;

С2,С3 – К15-5-5кВ-3300 пФ;

С4 – К50-27-400В-47 мкФ;

SA – любой механический или электрический контакт;

Rн – нагрузка;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечание – Длина проводов соединяющих «+ Вход» с «+ С4» и «– Вход» с «– С4» должна быть не более 40 мм.