Схема  включения модулей питания

МПА(В,Е,Т)30

Где:	PU – источник питания;

SA – любой механический или электрический контакт;

I выкл  1,3 мА при Uост  0,4 В.

Rрег.1 и Rрег.2 – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение Rрег.1 и Rрег.2  от 0 до 1 МОм.

Rн – нагрузка;

Сн – максимально допустимая емкость нагрузки:

Для МП_30-2,5; МП_30-3,3; МП_30А; МП_30Б – 4700 мкФ; МПА30-001;

Для МП_30Д; МП_30В; МП_30С – 470 мкФ;

Для МП_30Г; МП_30Е; МП_30Н – 300 мкФ;

Для МП_30З – 200 мкФ.

Примечание – По договору  между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.