Схема включения модуля питания МПТ150

Где:	PU	– источник питания постоянного тока (75 – 150) В

С1 – электролитический конденсатор (400 В 33 мкФ);

Примечание – Длина проводов, соединяющих выводы модуля «+ Вход»  и  «– Вход» с конденсатором С1, должна быть не более 20 мм.

SA – любой механический или электрический контакт;

Iвыкл < 0,1 мА, Uост  0,5 В;

Rн – нагрузка;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки, выводы «Выкл» и «Рег.» оставить незадействованным.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая емкость нагрузки, Сн, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МПТ150А | 20000 |
| МПТ150Д | 15000 |
| МПТ150В | 12000 |
| МПТ150С | 9000 |
| МПТ150Г | 4700 |
| МПТ150Е | 3000 |
| МПТ150Н | 2000 |
| МПТ150З | 1000 |
| МПТ150Р | 680 |
| МПТ150У | 470 |
| МПТ150Ю | 330 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке