Типовая схема включения модуля питания МПC60

SA – любой механический или электрический контакт;

Iвыкл < 1 мА, Uост  0,5 В;

«С.З.» – сигнальная земля;

Rн – нагрузка;

R1рег, R2рег – регулировочные резисторы для увеличения или уменьшения выходного напряжения соответственно. Значение R1рег и R2рег от 0 до 1 МОм;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Соответствие модулей настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

2 Для увеличения выходного напряжения вывод «РЕГ.» соединить с выводом «– ВЫХОД», для уменьшения – с выводом «+ВЫХОД».

3 При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения и регулировки, выводы «ВЫКЛ» и «РЕГ.» оставить незадействованным.

4 Выводы «С.З» и «ВЫКЛ» гальванически связаны с входными цепями. Прикосновение к ним во время работы модуля опасно для жизни. Соединение выводов «С.З.» и «ВЫКЛ» с другими выводами модуля не допускается.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая емкость нагрузки, Сн, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МПС60А, МПС60Б, МПС60Д, |  |
| МПС60И, МПС60В, МПС60С, | 1000 |
| МПС60Г, МПС60Е, МПС60Н |  |
| МПС60З, МПС60Р, МПС60У, МПС60Ю | 220 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.