Типовая схема подключения

модулей  питания  серий БПС100

Где: 	Х1 – клеммник винтовой ТВ-02В (3 конт.);

Х2 – клемный блок EK950V-2P;

Rн – нагрузка;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Соответствие модулей ТУ 6589-027-40039437-06 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленной в ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

Внимание! Модули содержат элементы, находящиеся под опасным напряжением. При установке модулей в аппаратуру необходимо принять меры для исключения возможности случайного прикосновения к элементам модуля.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая Сн, мкФ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| БПС100-3,3; БПС100А, БПС100Б, | 2200 |
| БПС100-001 |  |
| БПС100Д, БПС100И, | 1000 |
| БПС100В, БПС100С |  |
| БПС100Г, БПС100Е, БПС100Н, | 470 |
| БПС100-004 |  |
| БПС100З, БПС100Р, БПС100У, | 150 |
| БПС100-003 |  |
| БПС100Ю, БПС100-002 | 100 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.