Типовая схема подключения

модулей  питания  серий

БПС200_, БПС200_д, БПС200_к, БПС200_кд

Где: 	Х1 – клемный блок EK950V-3P (максимальный диаметр провода 4 мм2);

Х2, X3 – клемные блоки EK950V-2P (максимальный диаметр провода 4 мм2);

Rн – нагрузка;

Сн – емкость нагрузки. Максимально допустимая величина указана в таблице 1.

Примечания

1 Соответствие модулей ТУ 6589-027-40039437-06 (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность модулей при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении модулем выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленной в ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе модулей.

Внимание! Модули содержат элементы, находящиеся под опасным напряжением. При установке модулей в аппаратуру необходимо принять меры для исключения возможности случайного прикосновения к элементам модуля.

Таблица 1

| Типономинал модуля | Максимально допустимая Сн, мкФ | Типономинал модуля | Максимально допустимая Сн, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БПС200А, БПС200Ад, |  | БПС200Ек, БПС200Екд, |  |
| БПС200Ак, БПС200Акд, | 2200 | БПС200Н, БПС200Нд, | 470 |
| БПС200Б, БПС200Бд, |  | БПС200Нк, БПС200Нкд |  |
| БПС200Бк, БПС200Бкд |  | БПС200З, БПС200Зд, |  |
| БПС200Д, БПС200Дд, |  | БПС200Зк, БПС200Зкд, |  |
| БПС200Дк, БПС200Дкд, |  | БПС200Р, БПС200Рд, | 150 |
| БПС200И, БПС200Ид, |  | БПС200Рк, БПС200Ркд, |  |
| БПС200Ик, БПС200Икд, | 1000 | БПС200У, БПС200Уд, |  |
| БПС200В, БПС200Вд, |  | БПС200Ук, БПС200Укд |  |
| БПС200Вк, БПС200Вкд, |  | БПС200Ю, БПС200Юд, | 100 |
| БПС200С, БПС200Сд, |  | БПС200Юк, БПС200Юкд |  |
| БПС200Ск, БПС200Скд |  |  |  |
| БПС200Г, БПС200Гд, |  |  |  |
| БПС200Гк, БПС200Гкд, | 470 |  |  |
| БПС200Е, БПС200Ед, |  |  |  |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление модулей, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.